## Změna č. 1 ÚPO Mladějov řeší změnu ÚPO na k. ú. Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky, Střeleč

# NÁVRH

# TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 úpo

obsahuje změnu závazné části ÚPO Mladějov

Zadavatel:                                                       Obec Mladějov

Pořizovatel:                                                    Obecní úřad Mladějov, zastoupený

Ing. arch. Ivou Lánskou

Projektant:                                                      Ing. arch. Karel Novotný

Brožíkova 1684

500 12 Hradec Králové

IČO: 44385803

Číslo autorizace: ČKA 2039

Tel.: 495 265 812, 604 566 916

E-mail: arch.k.novotny@seznam.cz

Obsah:

###### Textová část změny č. 1 ÚPO Mladějov obsahuje:

- Vymezení zastavěného území.

- Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot.

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývaní nerostů.

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

- Údaje o počtu listů změny č. 1 územního plánu obce a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

1. Vymezení zastavěného území

Změna č. 1 ÚPO Mladějov řeší změnu ÚPO na k.ú. Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky, Střeleč. Hranice zastavěného území je vymezena ke dni 31.7.2010.

Územní plán obce Mladějov byl schválen dne 30.5.2006 s účinností od 15.6.2006. Zadání změny č. 1 ÚPO Mladějov bylo schváleno dne 9.8.2010.

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Změna č. 1 ÚPO Mladějov je vyvolána požadavkem obce na změnu koncepce odkanalizování zástavby v katastrálních územích Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky a Střeleč.

Schválená urbanistická koncepce územního plánu obce není návrhem změny č. 1 ÚPO narušena. Navrhuje se změna umístění obecní čistírny odpadních vod na k. ú. Mladějov v Čechách a změna koncepce odkanalizování části obce. ČOV je nově navržena severně od Mladějova. Na navržené obecní ČOV na k. ú. Mladějov v Čechách budou čištěny odpadní vody z Mladějova, Rovně, Střelče. Nová koncepce odkanalizování počítá s přečerpáváním odpadních vod.

Navržená ČOV včetně komunikace bude na nezemědělské půdě, je dotčeno ochranné pásmo lesa.

Změnou č. 1 ÚPO není ohrožena žádná z památek v obci. Území obce je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologických památek.

Území obce Mladějov zasahuje částečně do CHKO Český ráj. Území CHKO je dotčeno změnou č. 1 ÚPO návrhem změny koncepce kanalizace, navrhovaná ČOV včetně komunikace bude mimo CHKO. Na území obce se dále uplatňují prvky systému ekologické stability - změna č. 1 ÚPO nezasahuje do ploch ÚSES. Změna č. 1 ÚPO nezasahuje do ploch přírodního parku Podtrosecká údolí. ČOV včetně příjezdové komunikace je situována do jižního výběžku EVL CZ0514113 Podtrosecká údolí. Celé území obce je součástí geoparku UNESCO – Český ráj.

V řešeném území je evidováno výhradní ložisko sklářských písků Mladějov, č. ložiska 3257900 a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové území IČ 25790000. ČOV je navržena tak, že zasahuje do okraje CHLÚ.

Dále je zde výhradní ložisko cihlářské suroviny a sklářských písků Střeleč, číslo ložiska 3090100 s dobývacím prostorem Střeleč, identifikační číslo 60041, který je ve smyslu ustanovení § 43, odst. 4 horního zákona považován za chráněné ložiskové území, které není změnou ÚPO dotčeno.

Celé území obce leží v CHOPAV Severočeská křída. Ve svodném území obce jsou četné plochy aktivních a potenciálních sesuvů. Poddolovaná území se na území obce Mladějov nenachází.

Limity využití území, které jsou významné z hlediska umístění ČOV jsou zobrazené v grafické příloze č. 3 Vodní hospodářství – kanalizace.

Cílem pořízení změny č. 1 územního plánu obce je vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Změna č. 1 ÚPO zachovává členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití. Změna č. 1 ÚPO se týká změny koncepce kanalizace na k. ú. Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky a Střeleč s tím, že odpadní vody z těchto katastrů budou čištěny v ČOV situované na k. ú. Mladějov v Čechách v území severně od zastavěného území.

Návrh kanalizace a ČOV je zdokumentován ve výkresové příloze č. 3 Vodní hospodářství – kanalizace v měřítku 1:5000.

Návrh ČOV (lokalita Z1/1) a komunikace k ČOV (lokalita Z1/2) jsou zakreslené do Hlavního výkresu, Koordinačního výkresu a výkresu Zemědělský půdní fond v měřítku 1:5000.

Lokalita Z1/1 - k.ú. Mladějov v Čechách. Je určena pro nové umístění ČOV na části pozemkové parcely KN č. 81. Změna č. 1 ÚPO nestanoví ochranné pásmo ČOV. Na této ČOV budou likvidovány odpadní vody z katastrálních území Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky a Střeleč. Výměra lokality je 0,06 ha.

- navržené funkční využití – funkční plocha „Plochy technické infrastruktury“

- stávající funkční využití – funkční plocha „Pozemky určené k plnění funkce lesa“

- dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

- zásobování vodou – napojením na veřejný vodovod

- zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie

- BPEJ – nezemědělská půda

- zdůvodnění – jedná se o návrh zastavitelné plochy, určené pro umístění obecní ČOV. Lokalita původně určená pro lokální ČOV, navržená blíže zastavěnému území nevyhověla pro umístění ČOV pro čištění odpadních vod ze třech katastrů. Z tohoto důvodu bylo zvoleno nově navržené umístění na pozemkové parcele KN č. 81.

Lokalita Z1/2 - k.ú. Mladějov v Čechách. Je určena pro umístění komunikace pro napojení ČOV na části pozemkové parcely KN č. 81. Výměra lokality je 0,10 ha.

- navržené funkční využití – funkční plocha „Plochy silniční dopravy, statická, cyklistická a pěší doprava“

- stávající funkční využití – funkční plocha „Pozemky určené k plnění funkce lesa“

- BPEJ – nezemědělská půda

Změna č. 1 ÚPO Mladějov řeší změny funkčního využití území na celkové ploše 0,160 ha nezemědělských pozemků.

Touto změnou č. 1 ÚPO nedochází ke změnám v základní koncepci občanského vybavení ani v koncepci nakládání s odpady.

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.1. Návrh koncepce dopravy

Základní koncepce silniční dopravy na území obce Mladějov zůstává zachována. Tato změna neřeší změny sítě stávajících silnic a místních komunikací, doplňuje se návrh komunikace k navržené ČOV na k. ú. Mladějov v Čechách.

Řešením změny č. 1 ÚPO nebude dotčena železniční doprava na území obce.

V obci není letecká doprava. Řešené území leží v ochranném pásmu letiště Jičín. Realizace záměrů změny č. 1 ÚPO nepřesáhne výšku stávající běžné zástavby.

Odběrná místa požární vody jsou respektována. V územním plánu je nutné řešit přístupové komunikace pro vozidla HZS dle ČSN 730802 čl.12.2.

4.2. Elektrorozvody

Navrhovaná změna č. 1 Územního plánu obce Mladějov nevyvolá změny v koncepci zásobování obce elektrickou energií.

4.3. Zásobování teplem a plynem

Stávající koncepce zůstane zachována. Obec není plynofikována.

4.4. Zásobování vodou

Navrhovaná změna č. 1 Územního plánu obce Mladějov nevyvolá změny v koncepci zásobování obce pitnou vodou.

Celé území obce leží v CHOPAV Severočeská křída.

4.5. Kanalizace

Změna č. 1 ÚPO Mladějov je vyvolána požadavkem obce na změnu koncepce odkanalizování zástavby v katastrálních územích Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky a Střeleč.

V koncepci odkanalizování obce je řešeno nové umístění čistírny odpadních vod o rozměru 13 x 30 m v oploceném areálu, včetně řešení nové koncepce kanalizace pro odvod splašků z jednotlivých nemovitostí s dílčím přečerpáváním odpadních vod. ČOV bude umístěna severně od Mladějova za hranicí zastavěného území obce. Trubní vedení budou vedena podél komunikací ve správě obce nebo SÚS. V případě, že vypouštění do levostranného přítoku Žehrovky nebude průchodné (nedostatečná vodnost toku, kvalita vody po vypouštění…) bude posouzena možnost zaústění přímo do Žehrovky.

Řešeným územím protéká významný vodní Žehrovka ve správě státního podniku Povodí Labe. Dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, může správce významného vodního toku Žehrovka užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce 8 m od břehové čáry.

Je třeba počítat s úpravou trasy vodoteče a zpevněním dna a břehů koryta vodoteče, do které bude vyústěn odtok z ČOV.

4.6. Nakládání s odpady

Koncepce nakládání s odpady zůstává beze změn.

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Změna č. 1 ÚPO Mladějov nenavrhuje změny v uspořádání krajiny, nesnižuje prostupnost krajiny, nevyvolává potřebu realizace protierozních a protipovodňových opatření, neřeší rekreační využití krajiny. Změna č. 1 ÚPO respektuje lokální územní systém ekologické stability i ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR.

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou touto změnou ÚPO dotčeny, ruší se původní návrh umístění ČOV v lokalitě č. 20b na lesním pozemku.

Změna č. 1 ÚPO neřeší nová protierozní opatření, ochranu před povodněmi, plochy pro dobývání nerostů ani plochy pro rekreaci.

- 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Změna č. 1 ÚPO zachovává členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití. Jsou stanoveny následující podmínky pro využití ploch změny č. 1 ÚPO.

Následující regulativy doplňují závaznou část ÚPO Mladějov pro plochu technické infrastruktury, která je předmětem této změny č. 1 ÚPO.

### 6.1. Plochy technické infrastruktury

Jsou určeny pro situování staveb technického vybavení obce.

- Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby a vedení technické infrastruktury

- Přípustné:

- stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí

- stavby související dopravní infrastruktury

Nepřípustné:

- stavby pro bydlení

- stavby občanského vybavení

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromažďování většího počtu osob

- zemědělské stavby

- stavby pro výrobu a skladování

- Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území – 1,0 (míra zastavění území)

- výšková hladina zástavby – max. 6 m nad okolní upravený trén

- 6.2. Plochy silniční dopravy, statická, cyklistická a pěší doprava

Podmínky využití ploch v rámci této funkční plochy se nemění.

7.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, veřejně prospěšné stavby a opatření pro které lze uplatnit předkupní právo

Změna č. 1 ÚPO Mladějov nenavrhuje změny v seznamu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

8. Údaje o počtu listů změny č. 1 územního plánu obce a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Dokumentace změny č. 1 ÚPO Mladějov se skládá z následujících příloh a počtu mapových listů:

Obsah změny č. 1 ÚPO:

1.  Textová část změny č. 1 ÚPO – obsahuje změnu závazné části ÚPO – 7 stránek A4

2.  Hlavní výkres – grafická příloha na 1 mapovém listu v měřítku  1: 5000

3.  Vodní hospodářství - kanalizace – grafická příloha na 1 mapovém listu v měřítku 1 : 5000

Obsah odůvodnění změny č. 1 ÚPO:

4.  Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚPO – 7 stránek A4

5.  Koordinační výkres – grafická příloha na 1 mapovém listu v měřítku 1:5000

6.  Zemědělský půdní fond – grafická příloha na 1 mapovém listu v měřítku 1 : 5000